| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Еденица измере-ния | Коли- Чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Технологическая часть |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Оросительная сеть |  |  |  |  |  |  |
|  | Ороситель спринклерный водяной с управляемым электропуском, установка розеткой вниз, Кпр=0.42, R1/2. | СЭBО0-PНо 0,42- R1/2/P57.B3 – «Аква-Гефест» |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 74 | В т.ч. запас 12%. |
|  | Ороситель спринклерный водяной с управляемым электропуском, установка розеткой вверх, Кпр=0.42, R1/2. | СЭBО0-PВо 0,42- R1/2/P57.B3 – «Аква-Гефест» |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 190 | В т.ч. запас 12%. |
|  | Ороситель спринклерный водяной с управляемым электропуском, установка розеткой вверх, Кпр=0.71, R1/2. | СЭBО0-PВо 0,71- R1/2/P57.B3 – «Аква-Гефест» |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 6 | В т.ч. запас 12%. |
|  | Ороситель спринклерный водяной с управляемым электропуском, установка розеткой горизонтально, Кпр=0.42, R1/2. | СЭBО1-PГо 0,42-R1/2/P57.B3– «Аква-Гефест» |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 101 | В т.ч. запас 12%. |
|  | Воздухоотводчик автоматический, латунь, 1/2, НР | 3620012 |  | «ITAP» | шт. | 3 |  |
|  | Кран шаровый муфтовый, полнопроходной, Ду15, PN16 | Sphere BV-02/T |  | DINARM | шт. | 3 |  |
|  | Муфта приварная Ду 15, L=40 мм. |  |  |  | шт. | 400 |  |
|  | Обратный клапан модели С Ду 80, Ру=1.6 МПа | Модель С |  | TYCO | шт. | 2 |  |
|  | Фланцы стальные приварные встык (воротниковые), Ду80, Py=1,6 МПа |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Комплект для крепления фланцев Ду80. Включает: Шпилька М16х150 – 8 шт., гайка М16 – 16 шт., шайба М16 – 16 шт., прокладка для крепления фланцев Ду80 – 1 шт. |  |  |  | к-т | 4 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø168x4.5 (Ду150) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 80 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø114x4.5 (Ду100) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 380 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø76x4.0 (Ду65) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 96 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø60x3.5 (Ду50) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 60 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø48x3.5 (Ду40) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 140 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø42,3x3.2 (Ду32) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 100 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная, Ø33,5x3.2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 600 |  |
|  | Тройник 33,7х3,2-33,7 х3,2 равнопроходный исполнение 1 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 20 |  |
|  | Тройник 42,4х3,2-33,7 х3,2 переходной исполнение 1 |  |  |  | шт. | 3 |  |
|  | Тройник 48,3х3,2-33,7 х3,2 переходной исполнение 1 |  |  |  | шт. | 3 |  |
|  | Тройник 114,3х6,3-76,1 х5,0 переходной исполнение 1 |  |  |  | шт. | 10 |  |
|  | Тройник 114,3 х6,3-114,3 х6,3равнопроходный исполнение 1 |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Отводы крутоизогнутые типа 3D, 90-1-42,4 (DN 32) | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Отводы крутоизогнутые типа 3D, 90-1-76,1 (DN65) |  |  |  | шт. | 20 |  |
|  | Отводы крутоизогнутые типа 3D, 90-1-114,3 (DN100) | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 20 |  |
|  | Отводы крутоизогнутые типа 3D, 90-1-168,3 (DN150) | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 10 |  |
|  | Переход концентрический 159х4,5-114 х4, исполнение 2 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду150 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 20 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду100 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 75 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду65 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 25 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду50 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 20 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду40 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 45 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду32 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 35 |  |
|  | Грушевидный хомут под трубу Ду25 с анкером, шпилькой, гайками и шайбами |  |  |  | к-т | 170 |  |
|  | Заглушки эллиптические | ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |
|  | Заглушка 33,7х3,2 |  |  |  | шт. | 65 |  |
|  | Заглушка 42,4х3,6 |  |  |  | шт. | 20 |  |
|  | Заглушка 48,3х3,6 |  |  |  | шт. | 10 |  |
|  | Заглушка 60,3х4,0 |  |  |  | шт. | 8 |  |
|  | Заглушка 76,1х5,0 |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Заглушка 114,3х6,3 |  |  |  | шт. | 2 |  |
|  | Грунт для трубопроводов | ГФ-021 |  |  | кг. | 200 |  |
|  | Краска зелёная | ПФ-115 |  |  | кг. | 600 |  |
|  | 3. Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф пожарный металлический навесной красный | ШПК-320 Н | 331151 | НПО «Пульс» г. Москва | шт. | 6 |  |
|  | Шкаф пожарный металлический навесной, закрытый,красный | ШПК-320-12 Н |  | НПО «Пульс» | шт. | 1 |  |
|  | Рукав пожарный латексный, Ø66мм, 20 м в сборе с головками |  | 102105 | НПО «Пульс» г. Москва | шт. | 8 |  |
|  | Ствол ручной пожарный РСП-70 | ГОСТ 9923-93 |  |  | шт. | 8 |  |
|  | Клапан запорный угловой латунный 90°, PN16, Ду 65мм | AVH65 |  | CHANG DER (Тайвань) | шт. | 8 |  |
|  | Головка напорная соединительная цапковая ГЦ-65 |  |  | НПО «Пульс», г. Москва | шт. | 8 |  |
|  | Трубы стальная водогазопроводная Ду65( Ø76x3,2) |  | ГОСТ 3262-75 |  | м. | 100 |  |
|  | Огнетушитель порошковый | ОП-5 | 101257 | НПО «Пульс» г. Москва | шт. | 16 |  |
|  | Грунт для трубопроводов | ГФ-021 |  |  | кг | 25 |  |
|  | Эмаль красная | ПФ-115 |  |  | кг | 50 |  |
|  | Покрытие антикоррозионное Zinga | Zinga |  |  | кг | 10 |  |
|  | Лен сантехнический в косе |  |  |  | кг. | 3 |  |
|  | Масло для нарезания резьбы RIDGID, 5л. |  |  |  | уп. | 1 |  |
|  | Термоизоляция Termaflex | FRZ DN 80 |  |  | м | 20 |  |
|  | Крепление стояка трубы Ду 65 в составе: Хомут сантехнический под трубу Ду 65; Шпилька резьбовая М10, L=1,0 м; Стальной анкер EAM 10; Гайка М10 – 2 шт.; Шайба М10 – 2 шт.. |  |  |  | к-т | 2 |  |
|  | Крепление трубы Ду 65 к потолку в составе: Подвеска для труб модели SPH, Ду65; Шпилька резьбовая М10, L=1,5 м; Стальной анкер EAM 10; Гайка М10 – 2 шт.; Шайба М10 – 2 шт.. |  |  |  | к-т | 15 |  |
|  | I I. Электротехническая часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) | Поток-3Н |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 1 |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В, 7Ач | DTM1207 |  | Delta | шт. | 1 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20П SMD |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 2 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф контрольно-пусковой, 10кВт | ШКП-10 |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 2 |  |
|  | Шкаф контрольно-пусковой, 4кВт | ШКП-4 |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 1 |  |
|  | Блок индикации и управления | Поток-БКИ |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 2 |  |
|  | Блок индикации | С2000-БИ SMD |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 2 |  |
|  | Преобразователь/повторитель интерфейса | С2000-ПИ |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф управления двумя электрозадвижками 380В, 1,1кВт | ШУЗ-2-1,1 (380В) |  | ООО «Системы пожарной безопасности», Санкт-Петербург | шт. | 1 |  |
|  | Источник питания резервированный 24В/4А | РИП-24 исп.06 |  | НВП Болид, г. Королёв | шт. | 1 |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В, 40Ач | DTM1240 |  | Delta | шт. | 2 |  |
|  | Шкаф настенный “RAM block” серия CE (800х600х300) |  | R5CE0863 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 1 |  |
|  | Табло световое «Насосная станция» IP 65 (уличное исполнение) | «ИРИДА-ГЕФЕСТ» серия Power |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 1 |  |
|  | Табло световое «Пожарный сухотруб» IP 65 (уличное исполнение) | ИРИДА-ГЕФЕСТ» серия Power |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 1 |  |
|  | Извещатель сателлитный тепловой | ИП 101-001-А1R «Гефест» исп. СА 10МИ |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 270 |  |
|  | Извещатель сателлитный (без теплового элемента) | ИП 101-001-А1R «Гефест» исп. СА 10М |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 101 |  |
|  | Шкаф котнтроля и управления «БКУ-3200» (СПЕЦЗАКАЗ) |  |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф управления автоматикой «Олимп» (СПЕЦЗАКАЗ): - управление АСЛ до 240 адресов; - древовидная структура; - питание - 24В; - система ручной блокировки от БКУ-3200; |  |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 1 |  |
|  | Шинка PE на 8 точек |  | YNN10-08-100 | IEK | шт. | 2 |  |
|  | Короб перфорированный 25х40 | Т1 | 00128 | DKC | м. | 3 |  |
|  | DIN-рейка 35мм | Omega 3F | 02140 | DKC | м. | 4 |  |
|  | Кабельная продукция и материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF 4x4 |  | ООО «Рыбинсккабель», г. Рыбинск | м | 20 |  |
|  | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF 4x2,5 |  | ООО «Рыбинсккабель», г. Рыбинск | м | 50 |  |
|  | Кабель огнестойкий «Саламандра» | КГОс-нг(A)-FRHF 2х0,75 |  | ООО «Гефест», Л.О., п.Форносово | м | 500 |  |
|  | Кабель огнестойкий «Саламандра» | КГОс-нг(A)-FRHF4х0,75 |  | ООО "Гефест", Россия | м | 1800 |  |
|  | Комплект для обогрева труб Freeze Guard 4м 25 Вт/м |  |  | «Thermo-floor» | шт. | 2 |  |
|  | Металлорукав D=20 | РЗ-Ц 20мм |  | Промрукав | м | 2300 |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая d=25-26 |  |  |  |  | 9200 |  |
|  | Монтажная коробка огнестойкая | КМ-О (8к*6,0) IP41 |  | ООО "Гефест", Россия | шт. | 5 |  |
|  | Металлорукав D=15 | РЗ-Ц 15мм |  | Промрукав | м | 70 |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая d=21-22 |  |  |  |  | 280 |  |
|  | Труба тонкостенная | Ду25 |  |  | м | 20 |  |
|  | Профиль PSM, L=3м. |  | 34181 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 12 |  |
|  | Крепление к потолку/полу SSM |  | 34143 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 24 |  |
|  | Пластина соединительная |  | 34004HDZ | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 6 |  |
|  | Винт с квадратным подголовником, M6х10 |  | CM010610 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Гайка с насечкой, M6 |  | СМ100600 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Винт с квадратным подголовником, M6х10 |  | CM010610 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Гайка с насечкой, M6 |  | СМ100600 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Проволочный лоток 50x200 L3000 |  | FC5020 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 6 |  |
|  | Винт со специальной головкой для проволочного лотка М6х14 |  | CM060614 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Шайба со спец. головкой для соед. провол.лотка(в соед. с винтом М6х14) |  | CM190600 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Гайка с насечкой,препятствующая откручиванию М6 |  | CM100600 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Шпилька М6х1000 |  | CM200601 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 20 |  |
|  | Монтажный профиль PSL толщ. 1,5 L 2000 |  | 34120 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 2 |  |
|  | Латунный разрезной анкер М6 |  | CM410625 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Шайба, белого цвета М6 |  | CM120600 | ЗАО «ДКС», г.Тверь | уп. | 1 |  |
|  | Перфорированный лоток |  | 35262HDZ | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 3 |  |
|  | Крышка на латок |  | 35522HDZ | ЗАО «ДКС», г.Тверь | шт. | 3 |  |