| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материалов | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Помещение узла управления автоматическим пожаротушением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный с камерой задержки Ду 150 в комплекте с обвязкой | УУ - С 150/1,6 В - ВФ.04 «Прямоточный - 150» |  | Спецавтоматика | шт | 3 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа узла управления Ду150 , включая: |  |  |  | компл. | 3 |  |  |
|  | Болт M20-90 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Гайка M20 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Шайба 20 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Шайба 20 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  | Прокладка паронитовая Ду150 Р1,6 МПа, | А-150-16,0 ПОН-ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Адаптер фланцевый под муфту, Ду65, Рn16 | AFG076 |  | Dinarm | шт. | 4 |  |  |
|  | Адаптер фланцевый под муфту, Ду150, Рn16 | AFG159 |  | Dinarm | шт. | 4 |  |  |
|  | Адаптер фланцевый под муфту, Ду250, Рn16 | AFG273 |  | Dinarm | шт. | 8 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду 65 | FC076E |  | Dinarm | шт. | 5 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду 80 | FC089E |  | Dinarm | шт. | 7 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду 150 | FC159E |  | Dinarm | шт. | 19 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду 200 | FC219E |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду 250 | FC273E |  | Dinarm | шт. | 30 |  |  |
|  | Муфта переходная гибкая 200х150 | FCR219E168 |  | Dinarm | шт | 6 |  |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный с камерой задержки Ду 65 в комплекте с обвязкой | УУ - С 65/1,6 В - ВФ.04 «Прямоточный - 65» |  | Спецавтоматика | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа узла управления Ду65, включая: |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Болт M16-80 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Гайка M16 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Шайба 16 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Шайба 16 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Прокладка паронитовая Ду65 Р1,6 МПа, | А-65-16,0 ПОН-ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Колено 90° Ду150 | EL9000С159 |  | Dinarm | шт | 6 |  |  |
|  | Колено 90° Ду 250 | EL9000С273 |  | Dinarm | шт | 4 |  |  |
|  | Тройник переходной под муфту 250х200 | GRT219R159 |  | Dinarm | шт | 7 |  |  |
|  | Переход концентрицеский под муфту 150х80 | GCR168R089 |  | Dinarm | шт | 3 |  |  |
|  | Переход концентрицеский под муфту 200х65 | GCR219R076 |  | Dinarm | шт | 1 |  |  |
|  | Переход оцинк.ованный 250х100 | ГОСТ 173 78-83 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Cигнализатор давления | PS10-2 |  | Potter | шт. | 4 |  |  |
|  | Завор дисковый с редуктором Ду150 Рn 16 | BFV-02/W |  | Dinarm | шт. | 4 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа дискового затвора Ду150включая: |  |  |  | компл. | 4 |  |  |
|  | Болт M20-90 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Гайка M20 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Шайба 20 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Шайба 20 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  | Завор дисковый с редуктором Ду65, Рn 16 | BFV-02/W |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа дискового затвора Ду65, включая: |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Болт M16-80 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Гайка M16 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Шайба 16 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Шайба 16 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Завор дисковый с редуктором Ду250, Рn 16 | BFV-02/W |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа дискового затвора Ду250, включая: |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | Болт M24-160 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка M24 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  | Кран шаровый 2" | Sphere BV-03/T |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Головка напорная соединительная муфтовая | ГМ-50 |  | НПО "Пульс" | шт | 1 |  |  |
|  | Головка-заглушка напорная | ГЗ-50 |  | НПО "Пульс" | шт | 1 |  |  |
|  | Рукав пожарный напорный латексный Двн51 в сборе с головкой (скатка20м) для слива из узлов в помещении узлов управления |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый, муфтовый 3" | Sphere BV-02/T |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Головка напорная соединительная муфтовая | ГМ-80 |  | НПО "Пульс" | шт | 1 |  |  |
|  | Головка-заглушка напорная | ГЗ-80 |  | НПО "Пульс" | шт | 1 |  |  |
|  | Обратный клапан Ду 250, Pn 16 | Khlop CV-02/W |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа обратного клапана Ду250, включая: |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | Болт M24-160 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка M24 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  | Прокладка паронитовая Ду250 Р1,6 МПа, | А-250-16,0 ПОН-ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Манометр, показывающий на верхний предел, измерения, Р1,6 МПа, | МП4–У |  | АООТ «Манотомь» | шт. | 2 |  |  |
|  | Демпферная трубка 1/2" |  |  | Valtec | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран трехходовой под манометр | Bung PV-01/T |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Сгон 1/2", Р1,6 МПа | ГОСТ 8969-75 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Отвод резьбовой Ду100х1/2" | TMT108E001 |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Фильтр сетчатый Ду 250, Pn 16 | Lattice ST-01/F |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа фильтра сетчатого Ду250, включая: |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | Болт M24-160 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка M24 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  | Прокладка паронитовая Ду250 Р1,6 МПа, | А-250-16,0 ПОН-ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Затвор дисковый с эл.приводом Ду250, Рn 16 | BFV-03 |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы для крепления трубопроводов, включая Опора подвижная А14Б428.000-05 Ду250 | Серия 3.900-9, выпуск 4 |  |  | компл. | 8 |  |  |
|  | Комплект креплений для монтажа дискового затвора с эл.пр. Ду250, включая: |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | Болт M24-160 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка M24 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (гроверная) | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба 24 (плоская) | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 50 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 1 | 10% |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 65 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 4 | 10% |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 80 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 6 | 10% |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 150 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 14 | 10% |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 250 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 33 | 10% |  |
| 2. Зона высокостеллажного складирования пожаротушением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оросители СЭВО0-РНо 0,6-R1/2/Р (57).В3 с принудительным пуском | СЭВО0-РНо 0,6-R1/2/Р (57).В3 |  | ООО "Аква-Гефест" | шт. | 1401 |  | 10%-на склад, 2%-на испытания |
|  | Формирователь потока «ФП» с хомутом для крепления | КФСТ 714171 |  | ООО "Аква-Гефест" | шт. | 1167 |  |  |
|  | Отвод резьбовой Ду65х1" | TMT076E001 |  | Dinarm | шт. | 1167 |  |  |
|  | Сгон 1", Р1,6 МПа, (L = 130) | ГОСТ 8969-75 |  |  | шт. | 1167 |  |  |
|  | Муфта переходная 1"х1/2" |  |  | Valtec | шт. | 1167 |  |  |
|  | Колено 90° Ду65 | EL9000С076 |  | Dinarm | шт | 6 |  |  |
|  | Колено 90° Ду150 | EL9000С159 |  | Dinarm | шт | 16 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду50 | FC060E |  | Dinarm | шт. | 3 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду65 | FC076E |  | Dinarm | шт. | 535 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду150 | FC159E |  | Dinarm | шт. | 306 |  |  |
|  | Крест равносторонний под муфту Ду150 | CG159 |  | Dinarm | шт. | 2 |  |  |
|  | Крест переходной под муфту 150х65 | CRG159R076 |  | Dinarm | шт. | 76 |  |  |
|  | Тройник равносторонний под муфту Ду65 | GT076 |  | Dinarm | шт. | 6 |  |  |
|  | Тройник равносторонний под муфту Ду150 | GT159 |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта переходная 65х50 | FCR076E060 |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта переходная 150х65 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Отвод под муфту 150х65 | GMT159E076 |  | Dinarm | шт. | 100 |  |  |
|  | Кран шаровый 2" | Sphere BV-03/T |  | Dinarm | шт. | 3 |  |  |
|  | Ниппель 2" |  |  | Valtec | шт | 3 |  |  |
|  | Тестирующее устройство 2" | M1011T |  | TESTanDRAIN | шт. | 3 |  |  |
|  | Головка напорная соединительная муфтовая | ГМ-50 |  | НПО "Пульс" | шт | 6 |  |  |
|  | Головка-заглушка напорная | ГЗ-50 |  | НПО "Пульс" | шт | 6 |  |  |
|  | Заглушка Ду65 | EC076 |  | Dinarm | шт. | 266 |  |  |
|  | Узел крепления 2 для труб Ду150, включая |  |  |  | компл. | 25 |  |  |
|  | TZ M10 Подвес для монтажа к профнастилу | 6785010 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М10*2000 | 975 010 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | DIN 934 /ISO 4032 Гайка шестигранная М10 | 934 10 |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | DIN 125 А / ISO 7089 Шайба плоская М 10 Zn | 125 10 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Профиль (BUP) 41x51х2х2000мм | 65058252 |  |  | м | 0.7 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М12*2000 | 975 012 |  |  | м. | 1 |  |  |
|  | DIN 934 /ISO 4032 Гайка шестигранная М12 | 934 12 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | DIN 9021 / ISO 7093 Шайба плоская увеличенная 12 | 9021 12 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Хомут для труб высоких нагрузок M12, DN100 | 33148116 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 3 для труб Ду65, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 809 |  |  |
|  | TZ M10 Подвес для монтажа к профнастилу | 6785010 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М10*2000 | 975 010 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | DIN 934 /ISO 4032 Гайка шестигранная М10 | 934 10 |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | DIN 125 А / ISO 7089 Шайба плоская М 10 Zn | 125 10 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Хомут трубный WLC M10, 2 1/2" | 3391084 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 4 для труб Ду65, Ду150, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 73 |  |  |
|  | FBN II Анкер Клиновой 12/30x126 | 45263 |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | BIS RapidStrut Консоль (BUP) 41x41х2,5мм 450мм | 6603863 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | BIS RapidStrut Hammerfix Монтажный болт G2 (BUP1000) M12x40мм | 652785204 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | BIS Подпорка для консоли Strut + WM35 (BUP) 300мм | 66288530 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | BIS Strut Канальная гайка M10 | 6517010 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | DIN 933 / ISO 4017 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой /8.8/М 10 x 30 Zn. | 933 10 30 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | DIN 125 А / ISO 7089 Шайба плоская М 10 Zn | 125 10 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | BIS TA41 спринклерный петлевой хомут M12 DN150 | 4535168 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | BIS RapidStrut Седельный соединитель профиля G2 (BUP1000) DS5 41х51мм, 2 монтажные гайки | 665885405 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 5 для труб Ду150, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 116 |  |  |
|  | Зажим струбцина М12 | 6003012 / 20949 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пластина монтажная для струбцин M12 | 6015112 / 48154 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М12*2000 | 975 012 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | DIN 934 /ISO 4032 Гайка шестигранная М12 | 934 12 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | DIN 9021 / ISO 7093 Шайба плоская увеличенная 12 | 9021 12 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Хомут трубный M12, 6" | 33148169 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гайка M10 |  |  | Hiiti | шт. | 1 |  |  |
|  | Гайка монтажная MQA-M10 |  |  | Hiiti | шт. | 1 |  |  |
|  | Шпилька GST M 10x..m |  |  | Hiiti | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут для стандартных нагрузок MPN-QRC/RC |  |  | Hiiti | шт. | 1 |  |  |
|  | Балка MI-90 |  |  | Hiiti | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажная скоба |  |  | Hiiti | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 6 для труб Ду65, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 12 |  |  |
|  | EA M8 N Анкер забивной | 90160 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 125А/ISO 7089 Шайба плоская М8 | 125 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 934/ISO 4032 Гайка шестигранная М8 | 934 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М8*2000 8.8 | 975 08 H |  |  | м | 0,3 |  |  |
|  | Спринклерный усиленный хомут c резиновой прокладкой и гайкой M8, DN50 | 4503060 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 50 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 93 |  | 10% запас |
|  | Труба стальная электросварная Ду 65 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 2320 |  | 10% запас |
|  | Труба стальная электросварная Ду 150 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 849 |  | 10% запас |
| 3. Зона погрузки-разгрузки, служебные и подсобные помещения и пожарные краны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распылители СЭВS0-ПНо 0,13-R1/2/Р (57).В3- «Аква-Гефест»с принудительным пуском | СЭВS0-ПНо 0,13-R1/2/Р (57).В3 |  | ООО "Аква-Гефест" | шт. | 284 |  | 10%-на склад, 2%-на испытания |
|  | Муфта приварная 1/2" |  |  | ООО "Аква-Гефест" | шт. | 236 |  |  |
|  | Колено 90° Ду32 | EL9000С042 |  | Dinarm | шт | 3 |  |  |
|  | Колено 90° Ду65 | EL9000С076 |  | Dinarm | шт | 25 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду32 | FC042E |  | Dinarm | шт. | 52 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду50 | FC060E |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду65 | FC076E |  | Dinarm | шт. | 188 |  |  |
|  | Тройник переходной 65х32 | GRT076R42 |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Тройник равносторонний под муфту Ду65 | GT076 |  | Dinarm | шт. | 38 |  |  |
|  | Муфта переходная 50х32 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта переходная 65х32 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт. | 22 |  |  |
|  | Отвод под муфту 50х32 | GMT060E042 |  | Dinarm | шт. | 4 |  |  |
|  | Отвод под муфту 65х32 | GMT076E042 |  | Dinarm | шт. | 45 |  |  |
|  | Отвод под муфту 65х50 | GMT076E060 |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Крест переходной под муфту 65х50 | CRG076R060 |  | Dinarm | шт. | 11 |  |  |
|  | Тестирующее устройство 2" | M1011T |  | TESTanDRAIN | шт. | 1 |  |  |
|  | Головка напорная соединительная муфтовая | ГМ-50 |  | НПО "Пульс" | шт | 1 |  |  |
|  | Головка-заглушка напорная | ГЗ-50 |  | НПО "Пульс" | шт | 1 |  |  |
|  | Ниппельл переходной 1 1/4"х2" |  |  | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | Заглушка Ду32 | EC042 |  | Dinarm | шт. | 72 |  |  |
|  | Заглушка Ду50 | EC060 |  | Dinarm | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф пожарный белый навесной с отсеком для огнетушителей размером 540х1300 | ШПК-320НЗБ |  | НПО «Пульс», Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой DN65 | 1Б1р |  | Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Ствол пожарный ручной со спрыском D16 | РС-70 |  | Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Головка соединительная напорная рукавная ГР-70 | ГР-70 |  | Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Головка соединительная муфтовая ГМ-70 | ГМ-70 |  | Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Рукав пожарный напорный латексированный Двн65мм L=20 м |  |  | Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Диафрагма пожарного крана нержавеющая сталь Ду65 22мм | ГОСТ 8.586.2-2005 |  | Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Огнетушитель порошковый | ОП-4 |  | НПО «Пульс», Россия | шт. | 40 |  |  |
|  | Отвод под муфту 150.0х65 | GMT159E076 | GMT159E076 | «DInarm» | шт. | 40 |  |  |
|  | Колено 90° 65 | 849388 | 849388 | «Minimax» | шт. | 40 |  |  |
|  | Муфта гибкая Ду65 | 912293 | 912293 | «Minimax» | шт. | 40 |  |  |
|  | Крепление для вертикальной трубы DN65, к стене/колонне, в составе: |  |  | «Walraven» | компл. | 40 |  |  |
|  | EA M8 N Анкер забивной | 90160 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 125А/ISO 7089 Шайба плоская М8 | 125 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 934/ISO 4032 Гайка шестигранная М8 | 934 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М8*2000 8.8 | 975 08 H |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут трубный WLC M10, 2 1/2" | 3391084 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Крепления ШПК, к стене/колонне, в составе: |  |  | «Walraven» | компл. | 3 |  |  |
|  | EA M8 N Анкер забивной | 90160 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | DIN 125А/ISO 7089 Шайба плоская М8 | 125 8 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | DIN 934/ISO 4032 Гайка шестигранная М8 | 934 8 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Узел крепления 1 для труб Ду32, Ду50, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 178 |  |  |
|  | Поворотная монтажная струбцина М10 | 6003010/6642110 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М10*2000 | 975 010 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | DIN 934 /ISO 4032 Гайка шестигранная М10 | 934 10 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | DIN 125 А / ISO 7089 Шайба плоская М 10 Zn | 125 10 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Хомут трубный M10, DN50 | 3108063 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 4 для труб Ду65, Ду150, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 73 |  |  |
|  | FBN II Анкер Клиновой 12/30x126 | 45263 |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | BIS RapidStrut Консоль (BUP) 41x41х2,5мм 450мм | 6603863 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | BIS RapidStrut Hammerfix Монтажный болт G2 (BUP1000) M12x40мм | 652785204 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | BIS Подпорка для консоли Strut + WM35 (BUP) 300мм | 66288530 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | BIS Strut Канальная гайка M10 | 6517010 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | DIN 933 / ISO 4017 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой /8.8/М 10 x 30 Zn. | 933 10 30 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | DIN 125 А / ISO 7089 Шайба плоская М 10 Zn | 125 10 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | BIS TA41 спринклерный петлевой хомут M12 DN150 | 4535168 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | BIS RapidStrut Седельный соединитель профиля G2 (BUP1000) DS5 41х51мм, 2 монтажные гайки | 665885405 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 5 для труб Ду150, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 41 |  |  |
|  | Зажим струбцина М12 | 6003012 / 20949 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пластина монтажная для струбцин M12 | 6015112 / 48154 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М12*2000 | 975 012 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | DIN 934 /ISO 4032 Гайка шестигранная М12 | 934 12 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | DIN 9021 / ISO 7093 Шайба плоская увеличенная 12 | 9021 12 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Хомут трубный M12, 6" | 33148169 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел крепления 6 для труб Ду65, включая |  |  | «Walraven» | компл. | 8 |  |  |
|  | EA M8 N Анкер забивной | 90160 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 125А/ISO 7089 Шайба плоская М8 | 125 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 934/ISO 4032 Гайка шестигранная М8 | 934 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIN 975 Шпилька резьбовая М8*2000 8.8 | 975 08 H |  |  | м | 0,3 |  |  |
|  | Спринклерный усиленный хомут c резиновой прокладкой и гайкой M8, DN50 | 4503060 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду 32 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 470 |  | 10% запас |
|  | Труба стальная электросварная Ду 50 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 9 |  | 10% запас |
|  | Труба стальная электросварная Ду 65 оцинкованная | ГОСТ 10704 |  |  | м | 786 |  | 10% запас |
| 2. Электротехническая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Персональный компьютер с установленным АРМ "Олимп" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок контроля и управления | БКУ-3200 |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 3 |  |  |
|  | Шкаф управления оросителями | ШУО |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 11 |  |  |
|  | Шкаф настенный с монтажной панелью Размер: 650x500x150 (ВхШхГ) | ЩМП-3-1 36 УХЛ3 | YKM41-03-31 | ИЕК | шт. | 11 |  |  |
|  | Контроллер локальный | КЛ-240 исп. СА |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 8 |  |  |
|  | Контроллер локальный | КЛ-240 исп. АЭ |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 14 |  |  |
|  | Модуль релейный | МР |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 8 |  |  |
|  | Модуль сигнальный | МС исп.СА |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 8 |  |  |
|  | Изолятор короткого замыкания цепей питания | ИКЗ ЦП |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 11 |  |  |
|  | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  | ЗАО НВП Болид, г. Королев | шт. | 11 |  |  |
|  | Выключатель нагрузки ВН-32 однополюсный | ВН-32 1Р 20 А | MNV10-1-020 | IEK | шт. | 11 | 1 |  |
|  | Колодка клеммная двухуровневая | UTTB 2,5-L/N | 3044681 | Phoenix contact | шт. | 99 | 9 |  |
|  | Концевая крышка | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | Phoenix contact | шт. | 11 | 1 |  |
|  | Держатель | CLIPFIX 35-5 | 3022276 | Phoenix contact | шт. | 22 | 2 |  |
|  | Проставка | DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | Phoenix contact | шт. | 11 | 1 |  |
|  | Планка Zack (1 полоска – 10 шт.) | ZB 5 :UNBEDRUCKT | 1050004 | Phoenix contact | полосок | 44 | 4 |  |
|  | Шинка PE на 8 точек |  | YNN10-08-100 | IEK | шт. | 11 | 1 |  |
|  | Короб перфорированный 25х40 | Т1 | 00128 | DKC | м. | 27,5 | 2,5 |  |
|  | DIN-рейка 35мм | Omega 3F | 02140 | DKC | м. | 18 | 1,5 |  |
|  | Наконечник-гильза 0,75 мм² |  | 2ART752HLW | DKC | шт. | 1100 | 100 |  |
|  | Наконечник-гильза 0,75 мм² TWIN |  | 2ART7522 | DKC | шт. | 550 | 50 |  |
|  | Провод многожильный сечение 0,75 мм2 | ПВ-3 |  |  | м | 550 | 50 |  |
|  | Извещатель сателлитный тепловой без выносного элементом | ИП 101-001-А1R «Гефест» исп. СА |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 374 |  | 10% запас |
|  | Извещатель тепловой ИП 101-001-A1R исп. АЭ. | ИП 101-001-A1R «Гефест» исп. АЭ. |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 2834 |  | 10% запас |
|  | Модуль контроля и пуска | МКП-СА «Гефест» |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 1284 |  | 10% запас |
|  | Кронштейн крепления | ИПТ КФСТ.735322.082-01 «Гефефст» | ИПТ КФСТ.735322.082-01 | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 1658 |  | 10% запас |
|  | Резервный источник питания | РИП-24 исп. 11 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 11 |  |  |
|  | Аккумулятор | 7 А/ч |  | Delta | шт. | 22 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | Спецкабель | м. | 7195 |  | 20% запас |
|  | Кабель огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  | Спецкабель | м. | 4649 |  | 20% запас |
|  | Труба гофрированная Ø16 | 91920 |  | DKC | м. | 11844 |  | 20% запас |
|  | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к*6,0) – IP41 |  | ООО «ФЛМЗ», Л.О., п.Форносово | шт. | 70 |  |  |